ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу “Архитектура и проектирование графических систем”

Тема работы:

“Разработка программы для моделирования параметризованного трёхмерного объекта в среде AutoCAD”

Руководители:

Зав. каф. КМД В.В. Карабчевский

Доц. каф. КМД Г.В. Доценко

Асс. каф. КМД А.А. Бабакина

(подпись) (дата)

Разработал:

Ст. гр. ПИ-19а О.В. Саевский

(подпись) (дата)

Донецк – 2022

РЕФЕРАТ

Отчёт по курсовому проекту содержит: 74 страницы, 34 рисунка, 3 приложения, 3 источника.

Объект исследования – поверхностное моделирование, твердотельное моделирование, язык AutoLISP.

Цель – построить трёхмерную модель объекта средствами поверхностного и твердотельного моделирования, написать программу создания твердотельной модели объекта средствами языка AutoLISP.

Результат – трёхмерная модель объекта, программа твердотельного моделирования трёхмерного объекта.

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1	РАЗРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА	5

1.1	Поверхностное моделирование объекта	5

1.2	Твердотельное моделирование объекта	34

2	ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ	45

3	ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ	46

4	ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	52

ВЫВОДЫ	63

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	64

ПРИЛОЖЕНИЕ А ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	65

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ	69

ПРИЛОЖЕНИЕ В ЗАИМСТВОВАНИЯ	74

- ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях невозможно представить работу инженера без возможности 3D-моделирования изделий, конструкций и сооружений. Трехмерная модель позволяет воссоздать мнимый объект, оценить его недостатки, а также уменьшить время, ресурсы и средства, выделенные на его создание. Таким образом можно найти идеальную модель, настроить характеристики изделия, и после этого заняться его воссозданием в реальной жизни.

Полученные знания и навыки при проектировании трёхмерных объектов являются основой для профессиональных решений и дают возможность разрабатывать проекты и изделия, изменять их и дорабатывать без особых трудностей.

- РАЗРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ И ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА

В качестве объекта для проектирования была выбрана фритюрница со следующими характеристиками:

- высота ножек;

- длина фритюрницы;

- ширина фритюрницы;

- общая высота фритюрницы;

- радиус округления ручки сетки для внутренней емкости;

- длина ручки сетки для внутренней емкости;

- ширина ручки сетки для внутренней емкости;

- радиус ручки фритюрницы;

- длина задней панели;

- ширина задней панели;

- высотка задней панели;

- радиус кнопки с таймером;

- количество кнопок;

Поверхностное моделирование объекта

В поверхностном моделировании строятся поверхности, чаще пространственные, которые описывают наружный контур модели. Эти поверхности расширяются, обрезаются, сшиваются и т.д., и таким образом получается оболочка, с виду очень похожая на твердотельную модель, только внутри ее находится пустота, в отличие от твердотельной, в которой внутри находится сплошной материал.

Заданная фигура должна состоять из поверхностей, отраженных на рисунках 1.1 – 1.2.

Рисунок 1.1 – Поверхности, из которых должна состоять поверхностная модель фигуры

Рисунок 1.2 – Поверхности, из которых должна состоять поверхностная модель фигуры (часть 2)

Для начала включим в программе привязку Endpoint, так как она будет полезной при копировании поверхностей в разные части модели и создания граней с помощью инструмента 3DFACE.

Строим первую ножку (поверхности 1-5) с помощью включенной и нижеперечисленных команд:

Команда: _line

Первая точка: 2,2,0

Следующая точка или [оТменить]: @0,3

Следующая точка или [оТменить]: @3,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,-3

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Команда: _region

найдено: 4

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @0,0,3

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @0,3,0

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @3,0,0

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Результаты построения поверхностей 1 – 5 показаны на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Поверхности 1-5

Далее скопируем данные поверхности для получения поверхностей остальных ножек (поверхности 6-20). Использованы команды:

Команда: _COPY

найдено: 5

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @20,0,0

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: В

Секрамка Лассо: нажмите клавишу ПРОБЕЛ для циклического перебора параметров

Команда: _COPY

найдено: 10

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,38,0

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: В

Результаты построения поверхностей 6-20 показаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – Результаты построения поверхностей ножек 6-20

Построим поверхности 21 с помощью инструмента 3DFACE и скопируем ее на противоположную часть для получения поверхности 23. Были использованы команды:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]: 0,0,3

Вторая точка или [Невидимая]: @0,45,0

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @2,0,0

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @0,-45,0

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @25,0,0

Результаты построения поверхностей 21 и 23 показаны на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Результаты построения поверхностей 21 и 23

Зададим очертания для поверхности с одной стороны с помощью команды 22 с помощью команды LINE. Далее отразим полученные линии командой MIRROR3D и перенесем на другую сторону. После этого объединим линии и применим команду REGION и получим поверхность 22. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Команда: _MIRROR3D

Выберите объекты: найдено: 1

...

Выберите объекты: найдено: 1, всего: 9

Выберите объекты:

Первая точка плоскости отражения (3 точки) или

[Объект/Последняя/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: YZ

Точка на плоскости YZ <0,0,0>:

Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>: Н

Команда: _MOVE

найдено:9

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*

Команда: _REGION

найдено: 20

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхности 22 показаны на рисунке 1.6.

Рисунок 1.6 – Результаты построения поверхности 22

Построим боковые и переднюю стенки фритюрницы (поверхности 36-38) с помощью команд 3DFACE и COPY. Команды:

Команда: _3DFACE

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @0,0,27

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @0,45,0

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

_3DFACE

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: B

Результаты построения поверхностей 36-38 показаны на рисунке 1.7.

Рисунок 1.7 – Результаты построения поверхностей 36-38

Построим заднюю стенку (поверхность 39) командами LINE с последующим применением REGION. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-2,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0,-6

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-23,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0,6

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Команда: _REGION

найдено:8

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхности 39 показаны на рисунке 1.8.

Рисунок 1.8 – Результаты построения поверхности 39

Следующим шагом построим верхние поверхности 24 и 25, а также заготовку в виде арок для поверхностей 27-30.  Сперва строим поверхность 24 с помощью LINE, применяем REGION к полученным линиям. Далее отражаем полученную поверхность с помощью команды MIRROR3D. В конце строим арки для ручки. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: @9,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,10,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @4.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,10,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0.5,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,4,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-0.5,9,9

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: _u

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0.5,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,20,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Команда: _region

найдено:14

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Команда: _MIRROR3D

Выберите объекты: найдено: 1

Выберите объекты:

Первая точка плоскости отражения (3 точки) или

[Объект/Последняя/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: YZ

Точка на плоскости YZ <0,0,0>:

Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>: Н

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги: 2.5

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги: 2

Результаты построения поверхностей 24-25 показаны на рисунке 1.9.

Рисунок 1.9 – Результаты построения поверхностей 24-25

Копируем 2 арки, построенные на предыдущем шаге. Меняем параметр Thickness у арок. Далее переносим скопированные арки по бокам полученных поверхностей и применяем REGION. Переворачиваем полученные поверхности вокруг своей оси и перемещаем на необходимое место. Таким образом получены поверхности 27-30. Команды:

Команда: _copyclip найдено: 2

Команда: _pasteclip Точка вставки:

Команда: _LINE

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*

Команда: _LINE

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*

Команда: _MOVE

Выберите объекты: найдено: 1

Выберите объекты: найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _REGION

найдено: 4

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _ROTATE3D

Текущие установки отсчета углов:  ANGDIR=против ч/с  ANGBASE=0

Укажите первую точку оси или используйте для задания оси

[Объект/Последняя/Вид/Xось/Yось/Zось/2точки]: Вторая точка оси:

Угол поворота или [Опорный угол]: -90

Команда: _MOVE

найдено: 4

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Результаты построения поверхностей 27-30 показаны на рисунке 1.10.

Рисунок 1.10 – Результаты построения поверхностей 27-30

Построим стенки задней панели фритюрницы (поверхности 40-44) с помощью команды 3DFACE. Использованы команды:

Команда: _3DFACE

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @0,0,14

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @23,0,0

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,12,0

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Результаты построения поверхностей 40-44 показаны на рисунке 1.11.

Рисунок 1.11 – Результаты построения поверхностей 40-44

Следующим шагом строим поверхность 45 с помощью команд LINE, ARC и REGION. Были использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]: @3.25,0,0

Следующая точка или [оТменить]: @5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @3.25,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @1.75,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,-1.5,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @1.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,1.5,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @1.75,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 4

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: *Прервано*

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги (удерживайте клавишу CTRL для переключения направления) или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги :2.5

Команда: _REGION

найдено:19

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхности 45 показаны на рисунке 1.12.

Рисунок 1.12 – Результаты построения поверхности 45

Отразим поверхность 45 командой MIRROR3D и получим поверхность 46. Далее построим поверхности 47-49 с помощью команд ARC и REGION, изменяя параметр Thickness для арок. Команды:

Команда: _MIRROR3D

Первая точка плоскости отражения (3 точки) или

[Объект/Последняя/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: ZX

Точка на плоскости ZX <0,0,0>:

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги: 2.5

Команда: _MIRROR3D

Первая точка плоскости отражения (3 точки) или

[Объект/Последняя/Zось/Вид/XY/YZ/ZX/3точки] <3точки>: ZX

Точка на плоскости ZX <0,0,0>:

Удалить исходные объекты? [Да/Нет] <Н>: Н

Команда: _COPY

найдено: 2

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,0,1

Команда: _REGION

найдено:2

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхностей 46-49 показаны на рисунке 1.13.

Рисунок 1.13 – Результаты построения поверхностей 46-49

Построим поверхности для кнопок (поверхности 50 - 64). Сначала создадим одну кнопку командой 3DFACE, после чего скопируем полученные поверхности несколько раз. Использованы команды:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @0,0,0.5

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @0,3,0

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 5

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>:

Результаты построения поверхностей 50-64 показаны на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 – Результаты построения поверхностей 50-64

Далее построим поверхность 26 и поверхности 31-35. Команды:

Команда: 3DГРАНЬ Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: @0,0,-9

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: @9,0,0

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,-9,0

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Результаты построения поверхностей 26 и 31-35 показаны на рисунке 1.15.

Рисунок 1.15 – Результаты построения поверхностей 26 и 31-35

Создадим поверхность ручки фритюрницы (65) командами LINE, ARC и REGION. Команды:

Команда: _line

Первая точка: 10,1,31.5

Следующая точка или [оТменить]: @7,0,0

Следующая точка или [оТменить]: @0,-20,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги  или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги: 3.5

Команда: _REGION

найдено: 4

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхности 65 отображены на рисунке 1.16.

Рисунок 1.16 – Результаты построения поверхности 65

Скопируем поверхность 65 со смещением по оси Z для получения поверхности 66. Далее построим боковые поверхности ручки (68 - 69) командой 3DFACE. После чего построим еще одну арку на конце ручки и изменим ее параметр Thickness. Таким образом получим поверхности 66-69. Использованы команды:

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,0,1.5

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: *Прервано*

Команда: _3DFACE

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _arc

Начальная точка дуги или [Центр]:

Вторая точка дуги или [Центр/Конец]: _e

Конечная точка дуги:

Укажите центральную точку дуги (удерживайте клавишу CTRL для переключения направления) или [Угол/Направление/Радиус]: _r

Укажите радиус дуги:

Результаты построения поверхностей 66-69 показаны на рисунке 1.17.

Рисунок 1.17 – Результаты построения поверхностей 66-69

Построим передние поверхности ручки 70-72. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]: @0,0,-0.5

Следующая точка или [оТменить]: @0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0,-0.5

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0,0.5

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @-0.5,0,0

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: @0,0,0.5

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]:

Команда: _REGION

найдено: 12

Извлечено: 1 замкнутый контур

Создано: 1 область.

Результаты построения поверхностей 70-72 показаны на рисунке 1.18.

Рисунок 1.18 – Результаты построения поверхностей 70-72

Конечной частью построения будет создание поверхностей 73-88. Используем команду 3DFACE для построения поверхностей 73-80 и затем скопируем полученные поверхности и получим оставшиеся поверхности 81-88. Использованы команды:

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: 4

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: 0.5

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда:

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: 3.5

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: 12

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: 0.5

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: 11.5

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>: 0.5

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: 3DГРАНЬ

Первая точка или [Невидимая]:

Вторая точка или [Невидимая]:

Третья точка или [Невидимая] <выход>:

Четвертая точка или [Невидимая] <создать треугольную грань>:

Третья точка или [Невидимая] <выход>: *Прервано*

Команда: _COPY

найдено: 7

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Результаты построения поверхностей 73-88 показаны на рисунке 1.19.

Рисунок 1.19 – Результаты построения поверхностей 73-88

После выполнения команды HIDE получен окончательный результат – поверхностная модель фритюрницы (см. рис. 1.20).

Рисунок 1.20 – Поверхностная модель фритюрницы

Твердотельное моделирование объекта

В твердотельном моделировании мы сразу начинаем работать с твердым, сначала более примитивным телом, а постепенно, удаляя из него или добавляя к нему материал мы получаем более сложное твердое тело со всеми его конструктивными элементами – твердотельную 3d-модель детали.

В начале включим привязку Endpoint для упрощенной работы с объектами.

Построим первую ножку для фритюрницы с помощью команды BOX. Далее копируем с помощью команды COPY для получения 4 ножек. Команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]: 2,2,0

Другой угол или [Куб/Длина]: @3,3

Высота или [2Точки] <-3.0000>: 3

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @20,0,0

Команда: _COPY

найдено: 2

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @0,38,0

Результат построения ножек фритюрницы представлен на рисунке 1.21.

Рисунок 1.21 –  Результаты построения ножек фритюрницы

Построим корпус фритюрницы командой BOX. Далее объединим объекты ножек с корпусом командой UNION. Использованы команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]: 0,0,3

Другой угол или [Куб/Длина]: @27,45,0

Высота или [2Точки] <3.0000>: 27

Команда: _union

найдено: 5

Результаты построения корпуса фритюрницы представлены на рисунке 1.22.

Рисунок 1.22 –  Результаты построения корпуса фритюрницы

Построим объект ручки крышки фритюрницы. Для этого создадим два цилиндра с разными радиусами посередине верхней части корпуса (включена привязка Midpoint). Затем вычтем цилиндр с меньшим радиусом из другого с помощью команды SUBTRACT. После этого перевернем полученный объект вокруг своей оси на 90 градусов, сместим и объединим с корпусом командой UNION. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]:

Следующая точка или [оТменить]: *Прервано*

Команда: _CYLINDER

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Радиус основания или [Диаметр]: 2.5

Высота или [2Точки/Конечная точка оси] <27.0000>: 1

Команда: _CYLINDER

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Радиус основания или [Диаметр] <2.5000>: 2

Высота или [2Точки/Конечная точка оси] <1.0000>: 1

Команда: _subtract Выберите тела, поверхности и области, из которых будет выполняться вычитание ..

Выберите объекты: найдено: 1

Выберите объекты:

Выберите тела, поверхности или области для вычитания ..

Выберите объекты: найдено: 1

Команда: _ROTATE3D

Текущие установки отсчета углов:  ANGDIR=против ч/с  ANGBASE=0

найдено: 1

Укажите первую точку оси или используйте для задания оси

[Объект/Последняя/Вид/Xось/Yось/Zось/2точки]: Вторая точка оси:

Угол поворота или [Опорный угол]: -90

Команда: _MOVE

найдено: 1

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>: @0.5,0,0

Команда: _union

найдено: 2

Результаты построения ручки крышки фритюрницы представлены на рисунке 1.23.

Рисунок 1.22 –  Результаты построения ручки крышки фритюрницы

Построим заднюю панель с помощью команды BOX. Далее создадим объект таймера построив цилиндр поверх задней панели. Использованы команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]: 2,45,24

Другой угол или [Куб/Длина]: @23,12,14

Command: CYL

CYLINDER

Specify center point of base or [3P/2P/Ttr/Elliptical]:

Specify base radius or [Diameter] <2.0000>: 2.5

Specify height or [2Point/Axis endpoint] <14.0000>: 1

Результаты построения задней панели и таймера фритюрницы представлены на рисунке 1.24.

Рисунок 1.24 –  Результаты построения задней панели и таймера

Следующим шагом построим кнопки на панели. Вначале создадим первую кнопку командой BOX, после чего скопируем ее несколько раз. Объединим все объекты в один. Команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: @1.5,3,0.5

Команда: _MOVE

найдено: 1

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>: @1.75,-1.5

Команда: _COPY

найдено: 1

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @3.25,0,0

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: @6.5,0,0

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: *Прервано*

Команда: _union

Выберите объекты: найдено: 6

Результаты построения кнопок на панели фритюрницы представлены на рисунке 1.25.

Рисунок 1.25 –  Результаты построения кнопок на панели

Построим выемку в крышке фритюрницы. Для этого создадим бокс в определенных координатах на корпусе и вычтем его из основного объекта. Использованы команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]: 9,1,30

Другой угол или [Куб/Длина]: @9,9,-9

Команда: _subtract Выберите тела, поверхности и области, из которых будет выполняться вычитание ..

Выберите объекты: найдено: 1

Выберите объекты:

Выберите тела, поверхности или области для вычитания ..

Выберите объекты: найдено: 1

Выберите объекты:

Результаты построения выемки на крышке корпуса представлены на рисунке 1.26.

Рисунок 1.26 –  Результаты построения выемки на крышке фритюрницы

Построим объект ручки для сетки. Для этого сначала построим бокс в месте над корпусом. Далее сгладим края бокса командой FILLETEDGE. Команды:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]: 10,1,31.5

Другой угол или [Куб/Длина]: @7,-24,0

Высота или [2Точки] <-9.0000>: 1.5

Команда:  Выполняется регенерация модели.

Команда: _FILLETEDGE

Радиус = 1.0000

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]: РА

Введите радиус сопряжения или [Выражение] <1.0000>: 3.5

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выбрано ребер для сопряжения: 2.

Нажмите Enter, чтобы принять сопряжение, или [Радиус]:

Результаты построения ручки сетки представлены на рисунке 1.27.

Рисунок 1.27 –  Результаты построения ручки сетки фритюрницы

Конечным шагом построим соединительные детали ручки. Создадим одну часть командой BOX и скопируем для получения второй. После этого объединим все объекты ручки с общим объектом модели командой UNION. Использованы команды:

Команда: _line

Первая точка:

Следующая точка или [оТменить]: @1.5,0,0

Следующая точка или [оТменить]: @0,0,-0.5

Следующая точка или [Замкнуть/оТменить]: *Прервано*

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: @0.5,4,-0.5

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: @0.5,-0.5,-12

Команда: _COPY

найдено: 2

Текущая настройка:  Режим копирования  = Несколько

Базовая точка или [Смещение/реЖим] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>: @3.5,0,0

Укажите вторую точку или [Массив/Выход/Отменить] <Выход>: *Прервано*

Команда: _union

Выберите объекты: найдено: 6

Результаты построения соединений для ручки сетки представлены на рисунке 1.28.

Рисунок 1.28 –  Результаты построения соединений ручки сетки

После выполнения команды HIDE получен окончательный результат – твердотельная модель фритюрницы (см. рис. 1.29)

Рисунок 1.29 –  Твердотельная модель фритюрницы

ОПИСАНИЕ ВЫБРАННЫХ МЕТОДОВ И АЛГОРИТМОВ

Разработанная программа на языке AutoLISP позволяет строить твердотельную модель фритюрницы, ввод параметров модели реализован в виде диалога с пользователем, правильность ввода исходных данных отслеживается программой.

Реализация команд, необходимых для построения корпуса, описана в подпрограммах object и build_object (см. Приложение Б). Диалог с пользователем организован с помощью функций getreal, getint и princ, позволяющей выводить сообщения для пользователя. Непротиворечивость параметров модели осуществляется с помощью цикла (while) следующим образом: пользователь вводит значение параметра до тех пор, пока оно не будет соответствовать ограничениям в условной части цикла и с помощью функции initget, которая позволяет запрещать пустой ввод, ввод 0 и ввод отрицательных чисел. Если параметр соответствует ограничениям, то его значение помещается в соответствующую переменную с помощью setq.

Для корректного построения объекта отключаются пользовательские привязки.

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Соответствие названий задаваемых переменных размерным параметрам фигуры показаны на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Соответствие названий переменных

Модель формируется в подпрограмме build_object (см. приложение Б).

В начале программы отключаем все привязки командой (command "_osnap" "_off").

Запрашиваем у пользователя ввод базовой точки модели:

(initget 1)

(setq bp (getpoint "Введите базовую точку:"))

Запрашиваем у пользователя основные параметры модели:

(initget 7)

(setq l (getreal "Введите длину фритюрницы (45):"))

(initget 7)

(setq w (getreal "Введите ширину фритюрницы (27):"))

(initget 7)

(setq h (getreal "Введите высоту фритюрницы (30):"))

Далее пользователь должен ввести дополнительные параметры модели, такие как длина ножек, длина ручки, радиус таймера и др.:

(princ "\nВведите высоту ножек фритюрницы  (3)")

(princ (list "<=" (/ h 4)))

(initget 7)

(setq l_h (getreal))

(while (> l_h (/ h 4))

(princ "Высота ножек превышает допустимую высоту.\n Повторите ввод высоты ножек фритюрницы ")

(princ (list "<=" (/ h 4)))

(initget 7)

(setq l_h (getreal))

)

(princ "\nВведите длину задней панели фритюрницы (12) ")

(princ (list "<=" (/ l 2) "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq p_l (getreal))

(while (or (> p_l (/ l 2)) (< p_l (/ l 8)))

(princ "Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод длины задней панели ")

(princ (list "<=" (/ l 2) "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq p_l (getreal))

)

После ввода параметров начинается построение модели. Вначале строятся ножки фритюрницы:

(command "_box" (list (+ (car bp) (/ w 13.5)) (+ (cadr bp) (/ l 22.5)) (caddr bp)) "_l" (/ w 9) (/ l 15) l_h )

(setq legs (entlast))

(command "_copy" legs "" (list (car bp) (cadr bp) (caddr bp)) (list (+ (car bp) (- w  (/ w 6.75) (/ w 9))) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" legs (entlast) "")

(command "_copy" legs "" (list (car bp) (cadr bp) (caddr bp)) (list (car bp) (+ (cadr bp) (- l (/ l 11.25) (/ l 15))) (caddr bp)))

(command "_union" legs (entlast) "")

Далее строится корпус аппарата и объединяется с ножками:

(command "_box" (list (car bp) (cadr bp) (+ (caddr bp) l_h)) "_l" w l (- h l_h))

(setq main (entlast))

(command "_union" main legs "")

После создается объект ручки крышки посередине верхней части корпуса и также объединяется с главным объектом:

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) lid_r (/ w 18)"")

(setq lid_handler (entlast))

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) (/ lid_r 1.25) (/ w 18)"")

(command "_subtract" lid_handler "" (entlast) "")

(command "_rotate3d" lid_handler "" "Y" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) 90)

(command "_move" (entlast) "" bp (list (- (car bp) (/ w 36)) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" main lid_handler "")

Далее создаются объект задней панели, высчитываются позиции и создается объект таймера. Все созданные объекты объединяются с основным командой union:

(command "_box" bp "_l" p_w p_l p_h)

(command "_move" (entlast) "" (list (+ (car bp) (/ p_w 2)) (cadr bp) (caddr bp)) (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) l) (+ (caddr bp) (/ h 1.25))))

(command "_union" main (entlast)"")

(setq x_pos (+ (/ (- w p_w) 2) (/ p_w 4)))

(setq y_pos (+ l (/ p_l 2)))

(setq z_pos (+ (/ h 1.25) p_h))

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) x_pos) (+ (cadr bp) y_pos) (+ (caddr bp) z_pos)) t_r (/ p_h 14)"")

(command "_union" main (entlast) "")

Далее с помощью цикла repeat выполняется последовательное создание нужного количества кнопок. Каждый цикл создается кнопка далее идет просчет новых координат для следующей кнопки и объединение созданной кнопки с главным объектом. Эти действия повторяются пока столько раз сколько кнопок было указано пользователем при вводе параметров. Команды:

(setq btn_w (/ p_w 15))

(setq btn_l (/ p_l 4))

(setq y_pos (- (+ l (/ p_l 2)) (/ btn_l 2)))

(setq x_pos (+ (/ (- w p_w) 2) (/ p_w 2) btn_w))

(repeat btn_n

(command "_box" (list (+ (car bp) x_pos) (+ (cadr bp) y_pos) (+ (caddr bp) z_pos)) "_l" btn_w btn_l (/ p_h 28))

(setq x_pos (+ x_pos (* btn_w 2)))

(command "_union" main (entlast) "")

)

Вырезается отверстие для ручки в корпусе фритюрницы. После чего в базовой точке создается объект ручки и выполняется закругление сторон ручки с помощью команды filletedge:

(command "_box" (list (+ (car bp) (/ w 3)) (+ (cadr bp) (/ l 45)) (+ (caddr bp) h)) "_l" (/ w 3) (/ l 5) (/ h -3.4))

(command "_subtract" main "" (entlast) "")

(command "_box" bp "_l" h_w (* h_l -1) (/ h 20))

(setq handler (entlast))

(command "_-view" "_SWISO")

(command "_filletedge" (list (car bp) (- (cadr bp) h_l) (+ (caddr bp) (/ h 40))) "_r" h_r "" "")

(command "_filletedge" (list (+ (car bp) h_w) (- (cadr bp) h_l) (+ (caddr bp) (/ h 40))) "_r" h_r "" "")

После чего создаются объекты крепления для ручки. Далее крепления объединяются с ручкой. Объединенный объект ручки переносится с базовой точки на необходимое положение посередине ширины корпуса:

(command "_box" bp "_l" (/ h_w 14)(/ l 11.25) (/ h 60))

(setq pipe (entlast))

(command "_box" (list (car bp) (+ (cadr bp) (/ l 11.25) (/ h -60)) (caddr bp)) "_l" (/ h_w 14) (/ h 60) (/ h -2.5))

(command "_union" pipe (entlast) "")

(command "_copy" pipe "" bp (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" pipe (entlast) "")

(setq x_pos (/ (+ (/ h_w 2) (/ h_w 14)) 2))

(setq z_pos (/ h 120))

(command "_move" pipe "" (list (+ (car bp) x_pos) (cadr bp) (+ (caddr bp) z_pos)) (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (+ (caddr bp) (/ h 40))))

(command "_union" handler pipe "")

(command "_move" handler "" (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (caddr bp)) (list (+ (car bp) (/ w 2)) (- (cadr bp) (/ l 45)) (+ (caddr bp) (* h 1.05))))

В конце объединяются все оставшиеся объекты и выполняется команда hide для скрытия невидимых частей:

(command "_union" main handler "")

(command "_hide")

ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

В процессе загрузки и выполнения программы выдаются следующие запросы и результаты отработки команд:

Команда: BUILD_OBJECT

_osnap Список режимов объектной привязки: _off

Команда: _-view Задайте параметр [?/Удалить/Ортогонально/Восстановить/Сохранить/Настройка/Рамка]: _SWISO Выполняется регенерация модели.

Команда: Введите базовую точку:0,0,0

Введите длину фритюрницы (45):45

Введите ширину фритюрницы (27):27

Введите высоту фритюрницы (30):30

Введите высоту ножек фритюрницы  (3)(<= 7.5)9

Высота ножек превышает допустимую высоту.

Повторите ввод высоты ножек фритюрницы (<= 7.5)3

Введите длину задней панели фритюрницы (12) (<= 22.5 и >= 5.625)25

Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод длины задней панели (<= 22.5 и >= 5.625)2

Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод длины задней панели (<= 22.5 и >= 5.625)12

Введите ширину задней панели фритюрницы (23) (<= 27.0 и >= 3.375)30

Ширина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод ширины задней панели (<= 27.0 и >= 3.375)1

Ширина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод ширины задней панели (<= 27.0 и >= 3.375)23

Введите высоту задней панели фритюрницы (14) (<= 25.0 и >= 6.0)14

Введите длину ручки сетки фритюрницы (24) (<= 45.0 и >= 5.625)24

Введите ширину ручки сетки фритюрницы (7) (<= 13.5 и >= 2.0)7

Введите радиус округления ручки сетки (3)(<= 3.5)3

Введите радиус ручки от крышки фритюрницы (2.5)(<= 7.5)10

Радиус ручки больше допустимого значения.

Повторите ввод радиуса ручки (<= 7.5)2.5

Введите радиус таймера (2.5)(<= 6.0 и <= 5.75)2.5

Введите количество кнопок (1-3):3

_box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <0.5000>: 3

Ширина <0.5000>: 3

Высота или [2Точки] <-12.0000>: 3

Команда: _copy

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение/Несколько] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _copy

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение/Несколько] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <3.0000>: 27

Ширина <3.0000>: 45

Высота или [2Точки] <3.0000>: 27

Команда: _-view Задайте параметр [?/Удалить/Ортогонально/Восстановить/Сохранить/Настройка/Рамка]: _SWISO Выполняется регенерация модели.

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _cylinder

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Радиус основания или [Диаметр] <2.5000>: 2.5

Высота или [2Точки/Конечная точка оси] <27.0000>: 1.5

Команда: _cylinder

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Радиус основания или [Диаметр] <2.5000>: 2

Высота или [2Точки/Конечная точка оси] <1.5000>: 1.5

Команда: _subtract Выберите тела, поверхности и области, из которых будет выполняться вычитание ..

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты: Выберите тела, поверхности или области для вычитания ..

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Команда: _rotate3d

Текущие установки отсчета углов:  ANGDIR=против ч/с  ANGBASE=0

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Укажите первую точку оси или используйте для задания оси

[Объект/Последняя/Вид/Xось/Yось/Zось/2точки]: Y Точка на оси Y <0,0,0>:

Угол поворота или [Опорный угол]: 90

Команда: _move

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <27.0000>: 23

Ширина <45.0000>: 12

Высота или [2Точки] <1.5000>: 14

Команда: _move

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _cylinder

Центр основания или [3Т/2Т/ККР/Эллиптический]:

Радиус основания или [Диаметр] <2.0000>: 2.5

Высота или [2Точки/Конечная точка оси] <14.0000>: 1

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <23.0000>: 1.533333333333333

Ширина <12.0000>: 3

Высота или [2Точки] <1.0000>: 0.5

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <1.5333>: 1.533333333333333

Ширина <3.0000>: 3

Высота или [2Точки] <0.5000>: 0.5

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <1.5333>: 1.533333333333333

Ширина <3.0000>: 3

Высота или [2Точки] <0.5000>: 0.5

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <1.5333>: 9

Ширина <3.0000>: 9

Высота или [2Точки] <0.5000>: -8.823529411764706

Команда: _subtract Выберите тела, поверхности и области, из которых будет выполняться вычитание ..

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты: Выберите тела, поверхности или области для вычитания ..

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Команда: _hide Выполняется регенерация модели.

Не хватает памяти -- некоторые линии будут удалены некорректно.

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <9.0000>: 7

Ширина <9.0000>: -24

Высота или [2Точки] <-8.8235>: 1.5

Команда: _-view Задайте параметр [?/Удалить/Ортогонально/Восстановить/Сохранить/Настройка/Рамка]: _SWISO Выполняется регенерация модели.

Команда: _filletedge

Радиус = 3.5000

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]: _r

Введите радиус сопряжения или [Выражение] <3.5000>: 3

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выбрано ребер для сопряжения: 1.

Нажмите Enter, чтобы принять сопряжение, или [Радиус]:

Команда: _filletedge

Радиус = 3.0000

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]: _r

Введите радиус сопряжения или [Выражение] <3.0000>: 3

Выберите ребро или [Цепь/Контур/РАдиус]:

Выбрано ребер для сопряжения: 1.

Нажмите Enter, чтобы принять сопряжение, или [Радиус]:

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <7.0000>: 0.5

Ширина <24.0000>: 4

Высота или [2Точки] <1.5000>: 0.5

Команда: _box

Первый угол или [Центр]:

Другой угол или [Куб/Длина]: _l

Длина <0.5000>: 0.5

Ширина <4.0000>: 0.5

Высота или [2Точки] <0.5000>: -12

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _copy

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение/Несколько] <Смещение>:

Вторая точка или [Массив] <использовать для смещения первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _move

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _move

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:

Базовая точка или [Смещение] <Смещение>:

Вторая точка или <считать смещением первую точку>:

Команда: _union

Выберите объекты:   найдено: 1

Выберите объекты:   найдено: 1, всего: 2

Выберите объекты:

Команда: _hide Выполняется регенерация модели.

Снимок окна AutoCAD с результатом работы программы представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 – Снимок окна AutoCAD с результатом работы программы

В приведенном выше примере отражены введенные некорректные значения, чтобы продемонстрировать сообщения об ошибках, выводимые программой:

Введите высоту ножек фритюрницы  (3)(<= 7.5)9

Высота ножек превышает допустимую высоту.

Повторите ввод высоты ножек фритюрницы (<= 7.5)3

Введите длину задней панели фритюрницы (12) (<= 22.5 и >= 5.625)25

Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод длины задней панели (<= 22.5 и >= 5.625)2

Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.

Повторите ввод длины задней панели (<= 22.5 и >= 5.625)12

Модели, являющиеся результатом работы программы с различными конфигурациями (см. табл. 4.1) исходных данных представлены на рис.4.2 – 4.3.

Таблица 4.1 – Примеры вариантов сочетаний исходных данных

| Конфи- гурации | l | w | h | l_h | p_l | p_w | p_h | t_r | lid_r | h_l | h_w | h_r | btn_n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 50 | 45 | 5 | 15 | 45 | 30 | 7 | 5 | 10 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 70 | 35 | 60 | 2 | 10 | 5 | 13 | 1 | 2 | 50 | 15 | 6 | 1 |

Рисунок 4.2 – Результат выполнения программы с конфигурацией модели 1

Рисунок 4.3 – Результат выполнения программы с конфигурацией модели 2

- ВЫВОДЫ

В ходе выполнения курсового проекта были получены следующие результаты:

- трёхмерная модель объекта средствами поверхностного моделирования;

- трёхмерная модель объекта средствами твердотельного моделирования;

- программа создания трехмерной модели объекта средствами твердотельного моделирования, написанная на языке AutoLISP.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. 3D моделирование в AutoCAD // POINT [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

2. Поверхностное моделирование // Высокие технологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vystech.ru/2017/08/04/poverxnostnoe-modelirovanie/

3. Голованов Н.Н. Геометрическое моделирование — М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 272 с.

- ПРИЛОЖЕНИЕ А
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ГОУ ВПО "ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА «КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН»

Дисциплина «Архитектура и проектирование графических систем».

Специальность «Программная инженерия»

Курс 3    Группа ПИ19а

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к курсовому проекту

по курсу «Архитектура и проектирование графических систем»

Саевский О. В.

ТЕМА: Разработка программы для моделирования параметризованного

трёхмерного объекта в среде AutoCAD

ДОНЕЦК – 2022

Рисунок 1 – Объект «Фритюрница»

Объект должен задаваться следующими параметрами (не менее 10 и не менее одного количественного):

- Высота ножек

- Длина фритюрницы

- Ширина фритюрницы

- Общая высота фритюрницы

- Радиус округления ручки сетки для внутренней емкости

- Длина ручки сетки для внутренней емкости

- Ширина ручки сетки для внутренней емкости

- Радиус ручки фритюрницы

- Длина задней панели

- Ширина задней панели

- Высотка задней панели

- Радиус кнопки с таймером

- Количество кнопок

Требования к модели:

- Наличие базовой точки.

- Проверка значений параметров на допустимость и непротиворечивость.

Содержание пояснительной записки:

- Разработка поверхностей и твердотельной модели объекта.

- Описание выбранных методов и алгоритмов.

- Описание программы.

- Пример выполнения программы.

Дата выдачи задания:

Задание принял:

Ст. гр. ПИ-19а Саевский Олег Владиславович

Руководители проекта:

Зав. каф. КМД В.В. Карабчевский

Доц. каф. КМД Доценко Г.В.

Асс. каф. КМД Бабакина А.А.

- ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ

(defun c:build_object()

(command "_osnap" "_off")

(command "_-view" "_SWISO")

(initget 1)

(setq bp (getpoint "Введите базовую точку:"))

(initget 7)

(setq l (getreal "Введите длину фритюрницы (45):"))

(initget 7)

(setq w (getreal "Введите ширину фритюрницы (27):"))

(initget 7)

(setq h (getreal "Введите высоту фритюрницы (30):"))

(princ "\nВведите высоту ножек фритюрницы  (3)")

(princ (list "<=" (/ h 4)))

(initget 7)

(setq l_h (getreal))

(while (> l_h (/ h 4))

(princ "Высота ножек превышает допустимую высоту.\n Повторите ввод высоты ножек фритюрницы ")

(princ (list "<=" (/ h 4)))

(initget 7)

(setq l_h (getreal))

)

(princ "\nВведите длину задней панели фритюрницы (12) ")

(princ (list "<=" (/ l 2) "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq p_l (getreal))

(while (or (> p_l (/ l 2)) (< p_l (/ l 8)))

(princ "Длина задней панели не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод длины задней панели ")

(princ (list "<=" (/ l 2) "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq p_l (getreal))

)

(princ "\nВведите ширину задней панели фритюрницы (23) ")

(princ (list "<=" w "и >=" (/ w 8)))

(initget 7)

(setq p_w (getreal))

(while (or (> p_w w) (< p_w (/ w 8)))

(princ "Ширина задней панели не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод ширины задней панели ")

(princ (list "<=" w "и >=" (/ w 8)))

(initget 7)

(setq p_w (getreal))

)

(princ "\nВведите высоту задней панели фритюрницы (14) ")

(princ (list "<=" (/ h 1.2) "и >=" (/ h 5)))

(initget 7)

(setq p_h (getreal))

(while (or (> p_h (/ h 1.2)) (< p_h (/ h 5)))

(princ "Высота задней панели  не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод высоты задней панели ")

(princ (list "<=" (/ h 1.2) "и >=" (/ h 5)))

(initget 7)

(setq p_h (getreal))

)

(princ "\nВведите длину ручки сетки фритюрницы (24) ")

(princ (list "<=" l "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq h_l (getreal))

(while (or (> h_l l) (< h_l (/ l 8)))

(princ "Длина ручки сетки не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод длины ручки сетки ")

(princ (list "<=" l "и >=" (/ l 8)))

(initget 7)

(setq h_l (getreal))

)

(princ "\nВведите ширину ручки сетки фритюрницы (7) ")

(princ (list "<=" (/ w 2) "и >=" (/ w 13.5)))

(initget 7)

(setq h_w (getreal))

(while (or (> h_w (/ w 2)) (< h_w (/ w 13.5)))

(princ "Ширина ручки сетки не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод ширины ручки сетки ")

(princ (list "<=" (/ w 2) "и >=" (/ w 13.5)))

(initget 7)

(setq h_w (getreal))

)

(princ "\nВведите радиус округления ручки сетки (3)")

(princ (list "<=" (/ h_w 2)))

(initget 7)

(setq h_r (getreal))

(while (> h_r (/ h_w 2))

(princ "Радиус округления больше допустимого значения.\n Повторите ввод радиуса округления ручки ")

(princ (list "<=" (/ h_w 2)))

(initget 7)

(setq h_r (getreal))

)

(princ "\nВведите радиус ручки от крышки фритюрницы (2.5)")

(princ (list "<=" (/ l 6)))

(initget 7)

(setq lid_r (getreal))

(while (> lid_r (/ l 6))

(princ "Радиус ручки больше допустимого значения.\n Повторите ввод радиуса ручки ")

(princ (list "<=" (/ l 6)))

(initget 7)

(setq lid_r (getreal))

)

(princ "\nВведите радиус таймера (2.5)")

(princ (list "<=" (/ p_l 2) "и <=" (/ p_w 4)))

(initget 7)

(setq t_r (getreal))

(while (or (> t_r (/ p_l 2)) (> t_r (/ p_w 4)))

(princ "Радиус таймера не входит в допустимый диапазон.\n Повторите ввод радиуса таймера ")

(princ (list "<=" (/ p_l 2) "и <=" (/ p_w 4)))

(initget 7)

(setq t_r (getreal))

)

(initget 7)

(setq btn_n (getint "Введите количество кнопок (1-3):"))

(while (> btn_n 3)

(princ "Количество кнопок превышает допустимое значение.\n Повторите ввод количества кнопок (1-3)")

(initget 7)

(setq btn_n (getint))

)

(command "_box" (list (+ (car bp) (/ w 13.5)) (+ (cadr bp) (/ l 22.5)) (caddr bp)) "_l" (/ w 9) (/ l 15) l_h )

(setq legs (entlast))

(command "_copy" legs "" (list (car bp) (cadr bp) (caddr bp)) (list (+ (car bp) (- w  (/ w 6.75) (/ w 9))) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" legs (entlast) "")

(command "_copy" legs "" (list (car bp) (cadr bp) (caddr bp)) (list (car bp) (+ (cadr bp) (- l (/ l 11.25) (/ l 15))) (caddr bp)))

(command "_union" legs (entlast) "")

(command "_box" (list (car bp) (cadr bp) (+ (caddr bp) l_h)) "_l" w l (- h l_h))

(setq main (entlast))

(command "_-view" "_SWISO")

(command "_union" main legs "")

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) lid_r (/ w 18)"")

(setq lid_handler (entlast))

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) (/ lid_r 1.25) (/ w 18)"")

(command "_subtract" lid_handler "" (entlast) "")

(command "_rotate3d" lid_handler "" "Y" (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) (/ l 2)) (+ (caddr bp) h)) 90)

(command "_move" (entlast) "" bp (list (- (car bp) (/ w 36)) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" main lid_handler "")

(command "_box" bp "_l" p_w p_l p_h)

(command "_move" (entlast) "" (list (+ (car bp) (/ p_w 2)) (cadr bp) (caddr bp)) (list (+ (car bp) (/ w 2)) (+ (cadr bp) l) (+ (caddr bp) (/ h 1.25))))

(command "_union" main (entlast)"")

(setq x_pos (+ (/ (- w p_w) 2) (/ p_w 4)))

(setq y_pos (+ l (/ p_l 2)))

(setq z_pos (+ (/ h 1.25) p_h))

(command "_cylinder" (list (+ (car bp) x_pos) (+ (cadr bp) y_pos) (+ (caddr bp) z_pos)) t_r (/ p_h 14)"")

(command "_union" main (entlast) "")

(setq btn_w (/ p_w 15))

(setq btn_l (/ p_l 4))

(setq y_pos (- (+ l (/ p_l 2)) (/ btn_l 2)))

(setq x_pos (+ (/ (- w p_w) 2) (/ p_w 2) btn_w))

(repeat btn_n

(command "_box" (list (+ (car bp) x_pos) (+ (cadr bp) y_pos) (+ (caddr bp) z_pos)) "_l" btn_w btn_l (/ p_h 28))

(setq x_pos (+ x_pos (* btn_w 2)))

(command "_union" main (entlast) "")

)

(command "_box" (list (+ (car bp) (/ w 3)) (+ (cadr bp) (/ l 45)) (+ (caddr bp) h)) "_l" (/ w 3) (/ l 5) (/ h -3.4))

(command "_subtract" main "" (entlast) "")

(command "_box" bp "_l" h_w (* h_l -1) (/ h 20))

(setq handler (entlast))

(command "_-view" "_SWISO")

(command "_filletedge" (list (car bp) (- (cadr bp) h_l) (+ (caddr bp) (/ h 40))) "_r" h_r "" "")

(command "_filletedge" (list (+ (car bp) h_w) (- (cadr bp) h_l) (+ (caddr bp) (/ h 40))) "_r" h_r "" "")

(command "_box" bp "_l" (/ h_w 14)(/ l 11.25) (/ h 60))

(setq pipe (entlast))

(command "_box" (list (car bp) (+ (cadr bp) (/ l 11.25) (/ h -60)) (caddr bp)) "_l" (/ h_w 14) (/ h 60) (/ h -2.5))

(command "_union" pipe (entlast) "")

(command "_copy" pipe "" bp (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (caddr bp)))

(command "_union" pipe (entlast) "")

(setq x_pos (/ (+ (/ h_w 2) (/ h_w 14)) 2))

(setq z_pos (/ h 120))

(command "_move" pipe "" (list (+ (car bp) x_pos) (cadr bp) (+ (caddr bp) z_pos)) (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (+ (caddr bp) (/ h 40))))

(command "_union" handler pipe "")

(command "_move" handler "" (list (+ (car bp) (/ h_w 2)) (cadr bp) (caddr bp))

(list (+ (car bp) (/ w 2)) (- (cadr bp) (/ l 45)) (+ (caddr bp) (* h 1.05))))

(command "_union" main handler "")

(command "_hide")

)

- ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЗАИМСТВОВАНИЯ